Лабораторная работа №1

Тема:  Измерение твердости по методу Бринелля.

Цель: определить твердость сталей методом Бринелля,  используя твердомер ТН

Необходимое оборудование: твердомер ТН, лупа с делениями, 2 образца Сталь 45 и У8, методические рекомендации, тетрадь, ручка, карандаш.

Задание:

- Ознакомиться с устройством и работой твердомера.

- Провести испытание 2х образцов и измерить диаметры отпечатков.

- Провести расчет по формуле

- Записать расчеты в протокол.

- Сделать выводы.

Отчет

Метод Бринелля:

В качестве индентора используется стальной закаленный шарик, который вдавливается в испытуемый образец на специальном прессе.

Вдавливание шарика происходит при постоянной нагрузке, в результате на поверхности образца образуется отпечаток в виде сферической лунки. Диаметр отпечатка измеряется в 2х взаимоперпендикулярных  направлениях  с помощью микроскопа Бринелля - это лупа с ширмой. Значения твердости  -отношение приложенной нагрузки и площади поверхности отпечатка.

Значения твердости вычисляются по формуле:

НВ - обозначение твердости по Бринеллю

Р - применяемая нагрузка(кгс);

D – диаметр шарика (мм);

d – диаметр отпечатка (мм);

Протокол

| № | Марка стали | Толщина образца | Нагрузка Р (Н,кгс) | Диаметр шарика D(мм) | Диаметр отпечатка d (мм) | Твердость НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Вывод: